两台主机之间的数据链路层采用后退N帧协议（GBN）传输数据，数据传输速率为16kbps，单向传播时延为270ms，数据帧长度范围是128~512字节，接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为（B ）。

A.5          B.4            C.3          D.2

域名服务器有 根域名服务器、顶级域名服务器、权威域名服务器、本地域名服务器

GBN和SR的工作原理和区别是什么

GBN（Go-Back-N）协议

1.	基本原理：

- 发送方可以连续发送多个帧，而无需等待确认（ACK）。

- 发送方维护一个窗口（称为发送窗口），窗口的大小为N。

- 接收方只接受按序到达的帧，如果接收方收到一个乱序帧，会直接丢弃，并要求重新发送该帧及其后的所有帧。

- 如果发送方的某个帧未被确认且超时，发送方会重新发送从该帧开始的所有帧。

2.	特点：

实现简单，因为接收方无需缓存乱序帧,可能会导致较大的数据重传量，尤其是在高丢包率的情况下。发送窗口和接收窗口大小通常为N。

SR（Selective Repeat）协议

1.基本原理：

- 发送方也可以连续发送多个帧，无需等待确认。

- 接收方会单独确认每个接收到的帧（通过发送ACK）。

- 接收方能缓存乱序帧，并等待丢失的帧到达后再按序提交给上层。

- 如果某个帧丢失，发送方只重传丢失的帧，而不是重传整个窗口内的帧。

- 2.特点：

更高效，因为只需重传丢失的帧。

实现较为复杂，因为接收方需要缓存乱序帧，发送方需要管理多个未确认的帧。

发送窗口和接收窗口大小一般为N，但为了避免混淆，窗口大小的选择通常为，其中k是序列号的比特数。

应用场景：

GBN：适用于网络较为稳定、丢包率低的场景，因为它实现简单，资源占用较少。

SR：适用于丢包率较高的场景，因为它的重传效率更高。