实验五 RLC交流电路测量

一、实验目的

1. 熟悉测量R 、L、 C 元器件的交流电压、电流。

2.熟悉测量R L C 串联和并联交流电路的电压、电流。

二、 实验仪器和器材

1.实验仪器

直流稳压电源型号：IT6302

台式多用表型号：UT805A

信号发生器型号：DG1022U

数字示波器型号：DSO-X 2012A(DPO 2012B)

2.实验（箱）器材

电路实验箱

元器件：电阻（10Ω、470Ω、1k);电容(0.1);电感(10mH)

3.实验预习的虚拟实验平台

NI Multisim

三、实验内容

1.分别观测电阻R、电感L、电容C 正弦交流响应，测量电压与电流波形、幅值、频率、相位差φ 。分析：比较直流交流响应的特点；元器件的阻抗与交流频率的关系，不同元器件的阻抗及阻抗角。

2.测量R  L  C并联和串联交流电路的电压与电流波形、幅值、相位差φ 。分析：交流线性电路的电压电流及阻抗关系与直流电路相同，只是这些参数应用向量表示，电压（电流）之和是矢量之和。

3.（选）测量计算功率因数cosφ ，分析：功率因数的意义及测量方法。

四、实验原理

1.电阻元件R

线性电阻元件R中的电流i与其两端的电压u关系:

正弦稳态激励信号:

u=Umsinωt

i =  sinωt

2.电感元件L

电感线圈电路中通过的电流i 与其两端的电压u 关系:

u = Umsinωt

i= sin(ωt－)            XL=ωL            φL=－

3.电容元件C

电容器电路中的电流i与其两端的电压u关系:

u=Um sinωt

i =  sin (ωt +  )              XC=                φc=

4.RLC并联交流电路

电路中通过的电流i 与其两端的电压u 关系:

u=Um sinωt

i=  sin (ωt +φ )

5.RLC串联交流电路

电路中通过的电流i 与其两端的电压u 关系:

u=Um sinωt

i= sin (ωt +φ )

- 实验步骤及实验记录

- 测量电阻电感电容交流响应

- 将信号发生器输出的正弦信号接至电路，作为激励源u，在正弦稳 态信号u（5V或3V 4KHz）激励下，分别测量R（470或 1k）、L（10mH）、C（0.1wf）元件端电压与电流波形及参数：峰峰值Upp（urp-p），频率f（T）和相位差𝜑𝜑𝛗ᵠ。同时改变信号频率，观测波形及参数的变化（r（10Ω）是提供测量回路电流用的取样电阻，

- 电流测量值i=ur/r）。

- •分别将开关拨到R、L、C进行测量，并记录u，ur波形。

- （可不要开关，将取样电阻直接改接到被测器件测量）

- 注：示波器可测量交流信号波形及其峰峰值频率和相位差；万用表可测量正弦信号有效值，精度高。

- 电阻R测量

- b.电感L

- c.电容C

- RLC并联电路测量

- 将元件R、L并联相接，测量电压和电流的波形及参数：urp-p相位差φ

- ·分别测量元件R和L的电流。

- R：										L：

- 将元件R、C并联相接，测量电压和电流的波形及参数：urp-p相位差φ。

- ·分别测量元件R和C的电流。

- R：										C：

- （选）将元件R、L、C并联相接，测量电压和 电流的波形参数：UFpp相位差4°根据电压、电流的相位差可判断电路是感性还是容性负载。

- RLC串联电路测量

- 将元件R、C串联相接，测量电压和电流的波形及及参数：i=UR/R.相位差φ。记录4KHz的参数

- 自行设计电路进行R、L串联电路测量

- （选）将元件R、L、C并联相接，测量电压和 电流的波形参数：UFp-p相位差4°根据电压、电流的相位差可判断电路是感性还是容性负载。

表一 并联RLC实验数据波形记录表

|  |  | u波形 | i(ur)波形 | U不变改变f |  | u 4kHz | I(ur/r) 4kHz |  | φ 4kHz |  | 阻抗4kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I的变化 | φ 的变化 | 测量值 | 计算值 | 测量值 | 计算值 | 测量值 | 测量值 |
| R |  | 正弦波 | 同相 | 不变 | 不变 | 2.7145V | 5.775mA | 5.743mA | 0 | 2.899 | 472.662Ω |
| L |  | 正弦波 | 落后 | 负相关 | 不变 | 2.7543V | 10.973mA | 10.437mA | -90 | -71.61 | 263.898Ω |
| C |  | 正弦波 | 超前 | 正相关 | 不变 | 2.9604V | 7.438mA | 7.404mA | 90 | 89.65 | 399.838Ω |
| RL | R | 正弦波 | 落后 | 不变 | 不变 | 2.5601V | 5.447mA | 5.047mA | 0 | 0 | 507.232Ω |
|  | L |  | 落后 | 负相关 | 不变 |  | 10.199mA | 6.495mA | -90 | -45.97 | 394.149Ω |
|  | RL |  | 落后 | 负相关 | 负相关 |  | 15.646mA | 13.361mA | -90 | -45.97 | 191.617Ω |
| RC | R | 正弦波 | 落后 | 不变 | 不变 | 2.6515V | 5.641mA | 5.618mA | 0 | 0 | 471.965Ω |
|  | C |  | 落后 | 正相关 | 正相关 |  | 6.662mA | 6.495mA | 90 | 80 | 408.237Ω |
|  | RC |  | 落后 | 正相关 | 正相关 |  | 12.275mA | 11.957mA | 49.7 | 47.21 | 221.753Ω |
| RLC | R | 正弦波 | 落后 | 不变 | 不变 | 2.2105V | 4.703mA | 4.582mA | 0 | -32.68 | 482.431Ω |
|  | L |  | 落后 | 负相关 | 负相关 |  | 8.806mA | 8.274mA | -90 | -32.68 | 267.162Ω |
|  | C |  | 落后 | 正相关 | 正相关 |  | 5.554mA | 0.001mA | 90 | -32.68 | 2210500Ω |
|  | RLC |  | 落后 | 正相关 | 负相关 |  | 19.956 | 19.872mA | -90 | -32.68 | 110.769Ω |

结论：

|  | u波形 | i(ur)波形 | U不变改变f |  | u | I(ur/r) 4kHz |  | φ 4kHz |  | 阻抗 4kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I的变化 | φ 的变化 | 测量值 | 计算值 | 测量值 | 计算值 | 测量值 | 测量值 |
| RL | 正弦波 | 超前 | 负相关 | 负相关 | 2.8731V | 2.297mA | 2.641mA | 27 | 24.06 | 1087.883Ω |
| RC | 正弦波 | 落后 | 正相关 | 正相关 | 2.9994V | 2.145mA | 2.072mA | -35 | -287.2m | 1447.587Ω |
| RLC | 正弦波 | 落后 | 正相关 | 负相关 | 2.8693V | 1.740mA | 1.684mA | -15 | -14.55 | 1703.860Ω |

表二 串联RLC实验数据波形记录表

五、思考题

1、测量R、L、C各个元件的电压电流（阻抗角）时，为什么要串联一个小电阻？对电阻有何要求？

答：阻抗是电压与电流的比值，电压用毫伏表测量，电流不易测量。小电阻的阻值已知，可以作为采样电阻，通过测量阻值上的电压，计算电路中的电流，提高测量精度。

2、怎样判断RLC并联（串联）电路为感性或容性电路，跟哪些参数有关？

答：电流相位超前为容性电路，电流相位滞后为感性电路，由于容抗与感抗与频率有关，因此电路为容性还是感性与输入信号频率有关。

3、RLC串联交流电路通过同一个电流，各个元件电压与电流的关系。

答：阻抗不变，电压与电流成正比

4、交流并联电路总电流一定大于任一支路电流吗？交流串联电路总电压一定大于任一元件电压吗？

答：由于相角之间关系，LC并联电路可能会出现支路电流大于总电流的情况。在RC串联电路中可能出现元件电压大于总电压的情况。

六.分析与总结

1.通过实验了解了RLC交流电路的特性，响应特点，波形，相位差等的分析，串并联电路下RC，RL，RLC电路电压与电流的关系。

2.进一步熟悉了示波器的使用和测量方法。

3.实验过程中通过团队合作提高了实验效率，增强了团队合作精神，增强了电路纠错能力以及分析实验数据的能力。